– Чем отличается электроустановка от энергоустановки?

– В чём отличия электрической станции от электрической подстанции? Какие параметры электрической энергии подвергаются преобразованию на подстанциях?

– Назовите область применения сетей разных классов напряжения. От каких факторов зависит выбор того или иного класса напряжения?

– Сети какого класса напряжения имеют изолированную, а какого заземлённую нейтраль? Чем продиктована необходимость именно такого режима нейтрали в этих сетях?

– Какие сети называют «эффективно заземлёнными»? В чём проявляется эта «эффективность»?

– Может ли иметь нейтраль силовой трансформатор, обмотки которого соединены по схеме «треугольник»? В сетях какого класса напряжения применяется такая схема соединения обмоток?

– Какие типы электрических станций существуют на настоящий момент? В чём заключается технологический процесс получения электрической энергии на каждой из них?

– Что называют структурной схемой станции или подстанции?

– Назовите основные отличия электрических станций типа КЭС от станций типа ТЭЦ по части технологического процесса, расположения потребителей, близости станций к первичному энергоносителю.

– Используя ответ на предыдущий вопрос, обоснуйте целесообразность применения на КЭС блочных схем с генераторами большой мощности, а на ТЭЦ – применения распределительных устройств генераторного напряжения с относительно маломощными генераторами.

– Как осуществляется регулирование напряжения на шинах блочных станций при наличии автотрансформаторов связи?

– В чём преимущества и недостатки применения дубль-блоков и укрупнённых блоков по сравнению с простыми блоками?

– Почему в настоящий момент предпочтение отдаётся генераторам, где не применяется водородное охлаждение?

– Как расшифровываются марки генераторов ТВФ-110-2Е, Т3В-160, ТВВ-500, ТВМ-300, Т-20, ТВС-32, ТГВ-200?

–  Какие режимы следует учитывать при выборе номинальной мощности (авто) трансформаторов связи на станциях?

–  Почему автотрансформаторы более экономичны, чем обычные трансформаторы?

–  Что такое «электрическая мощность», «проходная мощность», «трансформаторная мощность» автотрансформатора?

–  Что такое коэффициент выгодности для автотрансформатора, как он определяется и что характеризует?

–  Какие существуют режимы передачи мощности через автотрансформатор? Каково распределение токов по обмоткам автотрансформатора в этих режимах?

–  Каков порядок определения номинальной мощности автотрансформатора и номинальной мощности его обмотки низшего напряжения?

–  Почему промышленность не изготавливает трансформаторы для связи сетей 110/220, 500/220, 500/330 кВ? Почему не изготавливают автотрансформаторов для связи сетей 220/10,5; 330/15,75; 500/24 кВ?

– Что такое собственные нужды электрической станции? Какие механизмы и подсистемы входят в состав системы собственных нужд на тепловых, гидравлических, атомных станциях?

–  Почему нагрузка собственных нужд ТЭЦ в процентном отношении больше, чем у КЭС?

– Для каких целей ограничивают токи КЗ?

– Какие существуют средства ограничения КЗ и как они включаются в схему станции?

– Зачем в некоторых случаях параллельно секционным реакторам включаются разъединители или автоматические выключатели?

– Перечислите номинальные параметры секционных реакторов и опишите порядок их выбора.

–  Для каких целей ограничивают токи КЗ?

–   Каким образом выбираются точки КЗ для выбора выключателей различных РУ ?

–   Как определяются параметры генератора для расчёта токов КЗ ?

– Как определяются параметры трансформаторов и автотрансформаторов для расчёта токов КЗ ?

– Как определяются параметры токоограничивающих реакторов для расчёта токов КЗ ?

–   Как определяются параметры воздушных линий для расчёта токов КЗ ?

–   Что понимается под ударным током КЗ ?

–    Каким образом находится периодическая составляющая тока КЗ для произвольного момента времени с помощью расчётных кривых ?

–    Каково назначение выключателей?

–    Перечислите номинальные параметры выключателя и опишите порядок их выбора.

–    Какая точка КЗ должна быть принята за расчётную при выборе шиносоединительного выключателя на напряжении 35 кВ и выше?

–    Как выбрать номинальный ток секционного выключателя на стороне 35 кВ и выше?

–    Почему при выборе выключателя в сетях напряжением 6-35 кВ случай однофазного КЗ не рассматривается как расчётный?

–    Каково назначение разъединителей? Почему для этих же целей не используют выключатели?

–    Какие токи способны коммутировать разъединители и при каких условиях?

–    Перечислите номинальные параметры разъединителя и опишите порядок их выбора.

–    С каких сторон разъединителя устанавливаются заземляющие ножи?

–   Примеры оперативных переключений в распределительных устройствах.

–    ​​​​​​ В каких местах схемы станции устанавливаются измерительные трансформаторы?

–    Перечислите номинальные параметры линейных реакторов и опишите последовательность их выбора.

–     Что произойдёт если при близких КЗ уровень остаточного напряжения на шинах опустится ниже 60-70%?

–    Для чего применяются ограничители перенапряжения? В каких местах схемы станции они устанавливаются?

–    По каким критериям производится выбор сечения кабельных линий, питающих местную нагрузку на ТЭЦ?

–    Сколько кабельных линий должно питать потребительскую подстанцию, к которой подключены ответственные потребители?

–    Дайте определение понятия «распределительное устройство».

–   Какие виды схем распределительных устройств рекомендуются для ГРУ ТЭЦ?

–   Какие схемы распределительных устройств рекомендуется использовать на повышенных напряжениях? От каких факторов зависит выбор той или иной схемы? Каковы особенности этих схем?

–   Укажите места подключения резервных источников питания собственных нужд.

–   От каких факторов зависит схема соединения обмоток трансформаторов собственных нужд (основных и резервных)?