| № | Iнаг макс, А | Iнаг мин, А | ТТ | ТН | L1.ТТ, м | L2.ТТ, м | L1.ТН, м | L2.ТН, м | L3.ТН, м | tсз, с | IКЗ, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 390 | 65 | 400/5 | 110 | 20 | 45 | 20 | 30 | 25 | 0.65 | 19 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 | 70 | 300/5 | 110 | 15 | 75 | 15 | 75 | 20 | 0.45 | 18 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 360 | 100 | 400/5 | 110 | 15 | 80 | 4 | 10 | 15 | 0.55 | 15 |
|  | Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 480 | 70 | 600/5 | 110 | 20 | 80 | 4 | 10 | 5 | 0.45 | 27 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 920 | 550 | 1000/5 | 110 | 20 | 50 | 15 | 50 | 25 | 0.5 | 14 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 170 | 40 | 200/5 | 110 | 20 | 75 | 15 | 75 | 10 | 0.45 | 17 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 750 | 370 | 1000/5 | 110 | 15 | 60 | 4 | 10 | 10 | 0.55 | 18 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 690 | 450 | 1000/5 | 110 | 15 | 65 | 4 | 10 | 20 | 0.5 | 17 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 490 | 80 | 600/5 | 110 | 15 | 70 | 15 | 50 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 160 | 75 | 200/5 | 110 | 10 | 75 | 15 | 75 | 5 | 0.6 | 20 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 480 | 160 | 600/5 | 110 | 10 | 80 | 4 | 10 | 25 | 0.5 | 18 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 560 | 150 | 600/5 | 110 | 10 | 75 | 4 | 10 | 10 | 0.45 | 14 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 620 | 380 | 600/5 | 110 | 15 | 50 | 15 | 50 | 10 | 0.5 | 20 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 890 | 600 | 1000/5 | 110 | 15 | 65 | 15 | 50 | 10 | 0.45 | 16 |
|  | Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 650 | 360 | 600/5 | 110 | 15 | 80 | 15 | 75 | 20 | 0.4 | 18 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 510 | 420 | 600/5 | 110 | 25 | 60 | 4 | 10 | 15 | 0.25 | 26 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 260 | 130 | 300/5 | 110 | 20 | 50 | 4 | 10 | 5 | 0.3 | 18 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 190 | 60 | 200/5 | 110 | 10 | 85 | 15 | 50 | 25 | 0.5 | 26 |
|  | 9-Однарабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 300 | 80 | 400/5 | 110 | 15 | 80 | 15 | 75 | 10 | 0.35 | 23 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 240 | 130 | 300/5 | 110 | 15 | 75 | 4 | 10 | 10 | 0.6 | 19 |
|  | Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 500 | 240 | 600/5 | 110 | 20 | 50 | 4 | 10 | 20 | 0.35 | 21 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 550 | 330 | 600/5 | 110 | 25 | 60 | 15 | 50 | 15 | 0.35 | 18 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |