Лекция 6.

1.10.11. Аппроксимация экспериментальных зависимостей.

(Пояснения к разделу “1.8. Аппроксимация экспериментальных зависимостей”

из лабораторной работы по MathCAD  [1]).

Если  аналитическое описание функции f(x) неизвестно ( т.е., например,  f(x) задана таблично или графиком), то для использования этих данных в расчетах удобно иметь аналитическое описание,  приближенно представляющее f(x). Точно так же, если  функция f(x) представляется  сложной формулой (например, f(x) является спецфункцией:  гамма-функцией, эллиптической функцией и др.) часто желательно заменить ее упрощенной зависимостью.  Процесс получения такого описания называется аппроксимацией.

Аппроксимация функций заключается в приближенной замене заданной функции f(x) некоторой функцией f(x) так, чтобы отклонение функции  f(x)  от  f(x)  в заданной области было наименьшим. Функция f(х) при этом называется аппроксимирующей [2, с. 16].

Типичной задачей аппроксимации является выполнение интерполяции, т.е. нахождение по ряду значений функции промежуточных значений между заданными данными.

В MathCAD интерполяция может быть линейной, кубической сплайн-интерполяцией и многомерной кубической сплайн-интерполяцией. В многомерной интерполяции один из аргументов функции содержит массив размера n x 2, определяющий координаты, а другой аргумент – является вещественным массивом данных размером n x n; он содержит значения, соответствующие узлам сетки.

Линейная интерполяция выполняется функцией linterp, кубическая сплайн-интерполяция – функциями cspline (при этом на поведение сплайна на границе области никаких ограничений не накладывается), pspline (создаваемый сплайн на границе области имеет равную нулю третью производную) и lspline (на границе области имеет равные нулю вторую и третью производную). Указанные функции для кубической сплайн-интерполяции не выдают сразу результат, т.к. создают только вспомогательный вектор коэффициентов и затем требуется еще  дополнительно  применить функцию interp, в которой созданный вектор  будет использоваться в качестве одного из аргументов. Именно функция interp выполняет интерполяцию.

Функции имеют следующие аргументы и формы записей :

linterp(vx, vy, x)   ,

vs := cspline(vx, vy)   ,

vs := pspline(vx, vy)   ,

vs := lspline(vx, vy)    ,

interp(vs,vx, vy,x)      ,   где

vx, vy  - векторы исходных данных, соответственно для осей  X и Y ;

x  - точки по оси X, в которых будут рассчитываться интерполированные значения; их должно быть больше, чем значений в векторе vx ;

vs – вектор коэффициентов, дополнительно определяемый для использования в качестве аргумента функции interp.

Если векторы  vx и  vy и диапазон изменения  x имеют следующие значения:

,

а записи функций в MathCAD имеют вид:

vsc

сspline

vx

vy



(

)



vsl

lspline

vx

vy



(

)



vsp

pspline

vx

vy



(

)



,то соответствующие кубические сплайн-интерполяции будут представлены следующими графиками:

3 -я производная = 0

2 и 3 -я производные = 0

На концах сплайна условий нет

На графиках красными линиями изображены аппроксимирующие кривые, а синим – расчетные точки при линейной интерполяции. Кружками обозначены точки исходных данных. Как видно из графиков, приравнивание производных нулю на концах сплайна для заданных исходных данных несколько улучшает аппроксимацию в области последнего экстремума, а на остальных участках кривой отличия несущественны.

1.10.11. 1. Использование при аппроксимации теоретической зависимости, если она известна для исходных данных.

В лабораторной работе по программе MathCAD [1] в разделе 1.8.1  рассматривается выполнение фрагмента расчетно-графической работы (РГР) по курсу ”Физические основы микроэлектроники”, связанного с уточнением для заданного в РГР материала параметров const  и  n  в известной теоретической зависимости   :

,где

- зависимость подвижности дырок в полупроводниковом  материале от температуры,   ; T – абсолютная температура, К; и  - соответственно неизвестные для конкретного материала константа и показатель степени.

По известным из литературы графикам зависимости   могут быть получены векторы координат  X ,  Y  для ряда точек в требуемом диапазоне изменения температуры Т.  Поскольку в этом случае есть теоретическая зависимость, отражающая форму кривых на графиках, и в ней не известно только 2 параметра (const  и  n), то можно не подбирать аппроксимирующее выражение, а воспользоваться решением системы нелинейных уравнений для нахождения неизвестных  const  и  n. В данном случае неизвестных 2, поэтому можно решать только систему, состоящую из 2-х уравнений, а, следовательно, можно уточнить зависимость   только для 2-х точек. Это является недостатком такого варианта решения, но в большинстве случаев обеспечивает приемлемый результат; тем более, что для обеспечения лучшего варианта решения можно подобрать такую пару точек, которая даст наибольшее приближение линии, построенной по формуле    , ко всем точкам исходных данных. Решение этим способом может иметь следующую последовательность действий: пусть в одной точке подвижность дырок в полупроводниковом  материале      при  температуре T1 =400K , а в другой -    при  T2=200K. Тогда с учетом формулы для      можно найти с помощью блока Given…Find следующее решение двух нелинейных уравнений:

µ1 = const ∙T1-n      µ2 = const ∙T2-n

const = 1.517∙107        n = 2.051       .

Таким образом, по результатам этого расчета можно записать, что зависимость описывается уравнением  µ(T) := 1.517∙107 ∙ T -2.051 . Поскольку в MathCAD при вычислениях все элементы массивов должны быть безразмерными или иметь одинаковые единицы измерения, то пришлось при записи уравнений внутри блока  Given…Find убрать размерность температуры в параметрах Т1 и Т2, т.к. параметры  µ1 и µ2 безразмерны. Затем при последующих вычислениях размерность температуры в кельвинах (К) может быть учтена.

Вместо блока Given…Find  может потребоваться использование блока          Given…MinErr, если уравнения не имеют “точного” решения.

1.10.11. 2. Использование формул интерполяций при решении задачи, рассмотренной в п. 1.10.11. 1.

Если при решении фрагмента РГР по курсу ”Физические основы микроэлектроники” в соответствии с методикой, изложенной  в разделе 1.10.11. 1 исходные данные будут не соответствовать зависимости     , то формулы интерполяции могут дать лучшую аппроксимацию, т.к. при этом будут учитываться все точки исходных данных. Например, пусть исходные данные записываются следующими векторами:

Тогда графики интерполяции будут иметь следующий вид:

На концах сплайна условий нет

3 -я производная = 0

2 и 3 -я производные = 0

Здесь применены те же обозначения, как и в п. 1.10.11.  Поэтому Fcsp(t), Fpsp(t), Flsp(t)  являются соответственно функциями, в которых вектор коэффициентов  для интерполирующей функции interp, определялся соответственно по функциям cspline, pspline, lspline. Параметр t определялся по формуле   t := 200, 240 .. 400 . На графиках “кружками” обозначены точки исходных данных; красной линией – интерполирующая кривая; зеленой – кривая соответствующая теоретической функции  µ(T) := 1.517∙107 ∙ T -2.051,   рассчитанной в п. 1.8.1 лабораторной работы №2 по MathCAD (с той только разницей, что переменная Т обозначена, как ТТ); синими точками – линейная интерполяция.

Как видно из графиков, для аппроксимации исходных данных этого раздела подходит любая функция кубической сплайн-интерполяции, а, если кривая, проходящая через исходные точки “гладкая” и расстояние между точками малое, то для аппроксимации подходит также функция линейной  интерполяции linterp. Теоретическая кривая µ(T) дает худшую аппроксимацию, т.к. проходит только через 2 крайние точки, для которых решалась система нелинейных уравнений в п. 1.8.1. Поэтому, если в РГР будет возникать подобная ситуация, то рекомендуется применять функцию linterp или interp с функцией cspline (в этой функции учитывается меньше условий и она теоретически должна быстрее выполняться, чем фукции pspline и lspline).

1.10.11. 3. Использование функций сглаживания.

Иногда для аппроксимации могут также использоваться функции сглаживания. MathCAD  предлагает для этого 3 функции (ksmooth, medsmooth, supsmooth), отличающиеся методом создания результирующей кривой [см. Help MathCAD]. Функции имеют следующие аргументы:

ksmooth(vx, vy, b)  ,

medsmooth(vy, n)  ,

supsmooth (vx, vy)  ,   где

vx, vy  - векторы исходных данных соответственно по осям Х и Y;

b, n – определяют ширину окна (число точек), по которому происходит сглаживание. Значение n должно быть нечётным числом, меньшим, чем число элементов в vy.

Для исходных данных, используемых в разделе 1.10.11,

,

графики сглаживания будут иметь следующий вид:

Для исходных данных, соответствующих РГР по курсу ”Физические основы микроэлектроники” (раздел 1.8.2),

,

сглаживание может быть представлено следующими графиками:

Как видно из графиков, для целей РГР по курсу ”Физические основы микроэлектроники” приемлемый результат дает применение функции ksmooth. Но этот вариант “аппроксимации” не даст никаких преимуществ по сравнению с линейной интерполяцией.

1.10.11. 4. Использование для аппроксимации математических функций,

выбираемых пользователем [3, с. 126].

Если имеется таблица координат х и y для каких либо эмпирических данных, а аналитическая зависимость этих переменных не известна, то пользователь может сам назначить предполагаемый вид формулы  f(x) и проверить насколько точно она отражает функцию f(x), заданную таблицей координат. Для решения такой задачи MathCAD предлагает следующие встроенные функции, аргументами которых являются известные координаты х и y эмпирических зависимостей:

intercept(x,y) – вычисляет параметр  a0  линейной функции   f(x) =  a0 + a1x  ;

slope(x,y) - вычисляет параметр  a1  линейной функции   f(x)  =  a0 + a1x  ;

regress(x,y,m)  -  вычисляет вектор коэффициентов a0 ,a1, …,am  T при неизвестных   полиномиальной зависимости  f(x) =  a0 + a1x + … + amxm   для любого значения m (фактически нет практического смысла задавать m > 5); применяется метод наименьших квадратов; вектор коэфициентов используется в функции interp для создания полинома [см. Help];

line(x,y) - вычисляет параметры  a0 и  a1линейной функции   f(x) =  a0 + a1x  ;

linfit(x,y,Φ) – вычисляет коэффициенты  a1 ,a2, …,am перед функциями  f1(х), f2(х),  . . . ,fm(х), выбранными пользователем для создания аппроксимирующей зависимости следующего вида:     a1∙f1(х) + a2∙f2(х) + . . . + am∙ fm(х) ; аргумент Φ функции  linfit  является вектором функций  [f1(х), f2(х),  . . . ,fm(х)]T  ;

genfit(x, y, a0, F)  - вычисляет коэффициенты  a1 ,a2, …,am  полинома, от которого будет зависеть аппроксимирующая функция пользователя  f(x). До обращения к функции genfit создается вектор-функция  F(x, a)  размерностью m+1 , первым элементом которой является функция  f(x) , а последующими-частные производные  aj f(x), где j = 1, …,m. Аргумент a0 функции genfit  является вектором размерности  m, составленным из начальных значений параметров  aj , заданных пользователем (см. пример 10.2.3 из [2, с.129]).

Кроме того MathCAD позволяет выполнять аппроксимацию, так называемыми “специальными” функциями:

expfit(x, y, [a0]) - вычисляет параметры  a1 ,a2 , a3 экспоненциальной зависимости f(x) = a1 ∙ ea2∙x+ a3 . Аргумент  а0 является вектором (с размерностью = 3) начальных значений параметров  a1 ,a2 , a3 , задаваемых пользователем; его можно не задавать.

lgsfit(x, y, a0) - вычисляет параметры  a1 ,a2 , a3 экспоненциальной зависимости f(x) = a11+a2 ∙ e-a3∙x     .

lnfit(x, y) - вычисляет параметры  a1 ,a2 для формулы с натуральным логарифмом f(x) = a1∙lnx+ a2  .

logfit(x, y, a0) - вычисляет параметры  a1 ,a2 , a3 функции с натуральным логарифмом f(x) = a1∙lnx+a2+ a3   .

pwrfit(x, y, a0) - вычисляет параметры  a1 ,a2 , a3 степенной зависимости         f(x) = a1 ∙ xa2+ a3 .

sinfit(x, y, a0) - вычисляет параметры  a1 ,a2 , a3 синусоидальной зависимости

f(x) = a1∙sinx+a2+ a3   .

ПРИМЕЧАНИЕ: В этих функциях аргумент  а0 является вектором (с размерностью = 3) начальных значений параметров  a1 ,a2 , a3 , задаваемых пользователем.

Для аппроксимации удобно использовать также метод наименьших квадратов [4, с. 138]. Преимущества MathCAD перед Matlab при использовании метода наименьших квадратов: есть большое количество встроенных функций для расчета параметров зависимостей, а также с помощью блока Given-Minimize  можно подобрать параметры любой зависимости [4, с. 163].

1.10.11. 5. Пример использования аппроксимации для расчета электрических цепей [5, с. 218].

Пример использования аппроксимации ВАХ диода для расчета напряжений и тока в установившемся режиме в схеме, состоящей из источника напряжения, сопротивления и туннельного диода.

ДАНО:  рассчитать ток и распределение напряжений в цепи, состоящей из последовательно соединенных линейного резистора  R  = 150 Ом и туннельного диода:

Цепь находится под действием источника постоянного напряжения  U0 = 0.6 В.

Вольтамперная характеристика (ВАХ) туннельного диода представлена вектором значений напряжения utd и вектором тока itd:

Определить  сопротивление диода на постоянном токе в точках равновесия  при

1. Аппроксимация ВАХ туннельного диода.

  - кубической сплайн-интерполяцией с помощью функции   cspline :

  - полиномом 5-ой степени при создании вектора коэффициентов функцией   regress(x,y,m)  :

Результаты аппроксимации :

сплайном                                                                      полиномом

2.Построение нагрузочной прямой.

В рассматриваемой схеме решается уравнение U0 -  R* i -  ud = 0. При построении графиков  величина ud  станет переменной  х и зависимость тока от х примет вид:

Здесь множитель 1000 введен для того, чтобы выразить значения функции тока In(x)  в миллиамперах. Нанесение этой нагрузочной прямой на графики ВАХ даст следующие результаты:

аппроксимация         сплайном                                                          полиномом

Значения токов могут быть найдены для каждой из трех точек пересечения ВАХ с нагрузочной прямой для обоих графиков с помощью блока Given … Find, последовательно задавая соответствующие начальные значения для х ,т.е. для напряжения на диоде ud :

Вариант 1 (использование 2-х уравнений внутри блока Given … Find):

Здесь сразу определяются и напряжение ud1 и  ток i1 в схеме (координаты  x1 и y1).

Вариант 2  (создание единого уравнения подстановкой выражения для тока из одного уравнения в другое) :

Этот пример дает решение для первой точки графика с аппроксимацией полиномом. Определенные таким образом значения напряжений для всех точек приведены в следующей таблице:

| № | Параметр | Matlab [5,с.218] | MathCAD,сплайн | MathCAD,полином |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функция аппроксимации | polyfit | cspline | regress |
| 2 | Uдиода_1, В | 0.0445 | 0.058 | 0.048 |
| 3 | Uдиода_2, В | 0.2197 | 0.184 | 0.212 |
| 4 | Uдиода_3, В | 0.3918 | 0.411 | 0.397 |
| 5 | i1 в схеме, mА | 3.703 | 3.615 | 3.683 |
| 6 | i2 в схеме, mА | 2.536 | 2.776 | 2.588 |
| 7 | i3 в схеме, mА | 1.388 | 1.333 | 1.351 |
| 8 | Rд1 по постоян. току, Ом | 12.01 | 16 | 13 |
| 9 | Rд2 по постоян. току, Ом | 86.67 | 66 | 82 |
| 10 | Rд3 по постоян. току, Ом | 282.28 | 308 | 298 |

В этой таблице для примера приведены также результаты расчета рассматриваемой электрической схемы в программной системе MATLAB с помощью функции polyfit. Используемый при этом алгоритм расчета и программа будут рассмотрены в лекции по MATLAB в разделе “Решение уравнений с помощью функции roots”.

Расчет в MathCAD установившихся значений токов в схеме i1, i2, i3 выполнялся по формуле ВАХ с подстановкой соответствующих значений напряжений на диоде х1, х2, х3. Так, например, ток i1 при аппроксимации полиномом (для напряжения х1) определяется следующим образом:

Сопротивления Rд1, Rд2 и Rд3 определялись по закону Ома по соответствующим напряжениям на диоде и токам в схеме.

Литература.

- Информатика: MathCAD. Лаб. работа для студентов II курса РЭФ дневн.отд./ Сост. Коржавин Н.И. – Новосибирск, НГТУ, 2003.

- А.А. ХАНОВА, И.Г. МАКАРОВА.  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ по математическому моделированию и методам в расчетах на ЭВМ .

(http://www.nsu.ru/matlab/Exponenta_Ru/educat/systemat/hanova/lab/lr.asp.htm)

- Воскобойников Ю.Е.  Программирование и решение задач в пакете MathCAD: Учеб.  пособие: Ю.Е.  Воскобойников, В.Ф.Очков. – Новосибирск: НГАСУ,  2002. – 136 с.

- Алексеев Е.Р., Чесноков О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах MathCAD 12, MATCAD 7, Maple 9 / Алексеев Е.Р., Чесноков О.В.- М.: НТ Пресс, 2006.- 496 с.: ил.-(Самоучитель).

- Новгородцев А.Б. Расчет электрических цепей в MATLAB: Учебный курс.-СПб.: Питер, 2004.- 250 с.:ил.

Оглавление

1.10.11. Аппроксимация экспериментальных зависимостей.	1

1.10.11. 1. Использование при аппроксимации теоретической зависимости, если она известна для исходных данных.	2

1.10.11. 2. Использование формул интерполяции при решении задачи п.  1.10.11. 1.   	3

1.10.11. 3. Использование функций сглаживания.	4

1.10.11. 4. Использование для аппроксимации математических функций,	6

выбираемых пользователем [3, с. 126].	6

1.10.11. 5. Пример использования аппроксимации для расчета электрических цепей [5, с. 218].	7