| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представить схему в виде эквивалентного источника ЭДС и его эквивалентного внутреннего сопротивления |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| Представить схему в виде эквивалентного источника тока и его эквивалентного внутреннего сопротивления |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |
| На схеме V1 = 10В. Стабилитрон 5.1 В имеет дифференциальное сопротивление Rd=7.4 Ом при токе 49 мА. При изменении сопротивления нагрузки Rн от 100 Ом до 880 Ом ток стабилитрона изменился от 49 мА до 88 мА. Рассчитать сопротивление R1, и определить величину изменения напряжения на нагрузке. | R1 = __________ ΔUн = _________ |  |  |  |  |  |
| Задача 4 |  |  |  |  |  |  |
| Найти значение напряжения на выходе схемы в момент времени t = 100 мкс. V1 = 20 В; R1 = 3 кОм; R2 = 1 кОм; C1 = 0,1 мкФ. | U(100 мкс) = ______ |  |  |  |  |  |
| Задача 5 |  |  |  |  |  |  |
| Рассчитайте схему двухполупериодного выпрямителя, обеспечивающего на выходе напряжение постоянного тока с амплитудой 5В. Напряжение пульсаций не должно превышать 0.05В (двойной амплитуды). Ток в нагрузке составляет 10мА. Выберите соответствующее входное напряжение переменного тока, учитывая, что падение напряжения на диоде составляет 0.6В. |  |  |  |  |  | Uпер = _______; R = ________; C = ________. |
| Задача 6 |  |  |  |  |  |  |
| Разработайте схему широкополосного RC-фильтра: частоты f1=10 Гц и f2 = 20 КГц соответствуют спаду -3дБ. Подберите полные сопротивления так, чтобы второй каскад не оказывал существенного влияния как нагрузка на первый каскад. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 |  |  |  |  |  |  |
| Рассчитайте схему эмиттерного повторителя. Укажите на схеме токи базы, коллектора, эмиттера, делителя. Rн = 100 Ом, Uвых = 5 В. Примите β = 100, Uбэ = 0,5 В. Ep = _________. R1 = _________. R2 = _________. Iн = _________. Iб = ________. Iд = ________. Uб = ________. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 |  |  |  |  |  |  |
| Рассчитайте схему источника стабилизированного напряжения при Ep =12В. Rн = 100 Ом, Uст = 5.6 В при Iст = 10 мА. Примите β = 100, Uбэ = 0,6 В. R1 = _________. Iн = _________. Iб = ________. Uб = ________. Uвых = ________. |  |  |  |  |  |  |

| Задача 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uбэ=0,7 В; fн = 100Гц. Произвести расчет по постоянному току для заданной рабочей точки. |  |  |  |  |
| R1 = _____; R2 = _____; R3 = _____; R4 = _____; С1 = _____; С3 = _____; Rвх = _____; | Ep = ______; β = ______; Iк = ______; Uб = ______; Uк = ______; Uэ = ______. |  |  |  |
| Задача 10 |  |  |  |  |
| Рассчитайте резонансный усилительный каскад с общим эмиттером для частоты 5КГц. Установите ток покоя 2мА. Ep = 15 В, L = 1 мГн, R1 = 6.2 кОм. Uбэ = 0.7 В. β = 200. |  |  |  |  |
| R2 = _____; R3 = _____; R4 = _____; Сp = _____; С1 = _____; С2 = _____; Rвх = _____; |  | Iк = ______; Iб = ______; Uб = ______; Uк = ______; Uэ = ______. |  |  |
| Задача 11 |  |  |  |  |
| Ep = ±15В. Рассчитайте дифференциальный каскад для тока покоя I = 4мА. Все транзисторы одинаковые: β = 100, Uбэ = 0.6В. |  |  |  |  |
| Задача 12 |  |  |  |  |
| Рассчитайте схему токового зеркала так, чтобы через нагрузку протекал ток 2мА. Ep = +9В, транзисторы одинаковые, Uбэ = 0.6В. |  |  |  |  |

| Задача 13 |  |
| --- | --- |
| Определите нижнюю частоту среза схемы | Найдите в схеме ошибку и нарисуйте исправленную схему |
|  | Усилитель постоянного тока (Ku = 100) |

| Задача 14 |  |
| --- | --- |
| Определите нижнюю частоту среза схемы | Найдите в схеме ошибку и нарисуйте исправленную схему |
|  | Источник тока, управляемый напряжением |