МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Конструирования и технологии радиоэлектронных средств»

ОТЧёТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине: «Схемо и системотехника электронных средств»

тема: «Исследование пассивных двухполюсников. Пассивные RC-фильтры.»

Выполнил:

Студент:

Группа:

Факультет: РЭФ.

«____»_______________________202_ г.

Проверил:

Преподаватель: Вольхин Д.И.

Оценка:

подпись

Новосибирск — 202_

Содержание

Цель работы	3

Исходные данные	3

ХОД РАБОТЫ	4

1.	Расчет фильтра нижних частот.	4

2.	Расчеты ФНЧ в Mathcad	4

3.	Анализ схемы ФНЧ в Microcap 12.	6

4.	Расчет полосового фильтра.	9

5.	Расчет ПФ в Matchcad.	10

6.	Анализ схемы ПФ в Microcap 12.	12

Выводы	15

Цель работы

Сравнить результаты симуляции схемы фильтра в программе Microcap 12 с результатами расчета амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики в Mathcad.

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:

Рассчитать значения элементов фильтра по заданной частоте среза (центральной частоте).

Построить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики фильтра в программе Mathcad.

Построить схему фильтра в программе Microcap 12, провести частотный анализ схемы и построить ее амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики.

Установить на графиках амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики маркеры в характерных точках (частота среза, центральная частота, область пропускания). Сравнить графики, полученные в Microcap 12 и Mathcad.

Исходные данные

Вариант _

| № варианта | Однозвенный фильтр. | Полосовой фильтр. |
| --- | --- | --- |
| _ | ФНЧ: fгр = 70 МГц | Двухзвенный фильтр: f0 = 20 МГц |

ХОД РАБОТЫ

- Расчет фильтра нижних частот.

Расчетная формула для частоты среза фильтра нижних частот:

.

Зададимся сопротивлением R фильтра нижних частот:

.

Определим емкость конденсатора C:

.

- Расчеты ФНЧ в Mathcad

Построим в Mathcad амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики фильтра нижних частот.

Ниже представлены расчеты ФНЧ в Mathcad. Графики амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики представлены на рисунке 2 и рисунке 3, соответственно.

Рисунок 1 – График амплитудно-частотной характеристики ФНЧ, построенный в Mathcad.

Рисунок 2 – График фазо-частотной характеристики ФНЧ, построенный в Mathcad.

На рисунке 1 маркером отмечена частота среза ФНЧ 70МГц, которой соответствует уровень коэффициента передачи . Из графика видно, что в полосе пропускания до частоты 1МГц коэффициент передачи практически равен единице, начиная с частоты 1МГц и выше, коэффициент передачи постепенно уменьшается. С частоты 70МГц начинается полоса заграждения фильтра. Скорость спада в полосе заграждения составляет 20дБ/декада, что можно видеть на графике амплитудно-частотной характеристики, выраженной в дБ и представленной на рисунке 3, а также из расчетов коэффициента передачи в дБ на частотах 1010 Гц и 1011 Гц, представленных выше.

Из графика фазочастотной характеристики можно видеть, что он находится в пределах значений 0 и -90 градусов. Частота среза соответствует значению -45 градусов.

Рисунок 3 – График амплитудно-частотной характеристики ФНЧ в дБ, построенный в Mathcad.

- Анализ схемы ФНЧ в Microcap 12.

Построим схему фильтра нижних частот в Microcap 12.

Схема ФНЧ в программе Microcap 12 представлена на рисунке 4. Значения сопротивления и емкости рассчитаны ранее в пункте 1.

Рисунок 4 – Схема ФНЧ в программе Microcap 12.

Графики с результатами частотного анализа схемы ФНЧ в Microcap 12 представлены на рисунке 5 и рисунке 6, соответственно.

Рисунок 5 – График амплитудно-частотной характеристики ФНЧ, построенный в Microcap 12.

Рисунок 6 – График фазо-частотной характеристики ФНЧ, построенный в Microcap 12.

На рисунке 5 видно, что частота среза ФНЧ 70 МГц соответствует уровню коэффициента передачи 0,707039 или . В полосе пропускания приблизительно до 1МГц уровень коэффициента передачи равен единице, на частотах выше 1 МГц уменьшается. Скорость спада составляет 20 дБ на декаду, что можно видеть на графике коэффициента передачи, выраженного в дБ и представленного на рисунке 7.

На графике фазо-частотной характеристики, представленной на рисунке 6, можно видеть, что она лежит в пределах значений от 0 до -90 градусов. Частоте среза соответствует значение -45,005 градуса. Небольшое отклонение от целого значения объясняется неточностью введенного значения конденсатора.

Рисунок 7 – График амплитудно-частотной характеристики ФНЧ в дБ, построенный в Microcap 12.

Сравнивая графики полученные в Mathcad и Microcap 12 по значениям амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики на частоте среза, в области полосы пропускания и полосы заграждения, можно сказать, что они одинаковые.

- Расчет полосового фильтра.

В качестве исходных данных для расчета полосового фильтра используется его центральная частота  Расчетная формула аналогична приведенной в пункте 1.

В данной лабораторной работе рассчитывается двухзвенный полосовой фильтр, который можно представить в виде каскадного соединения ФНЧ и ФВЧ. Сопротивления резисторов и емкости конденсаторов этих фильтров равны. Поэтому зададимся сопротивлением R фильтра и определим емкость конденсаторов:

,

.

- Расчет ПФ в Matchcad.

Построим в Mathcad амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики полосового фильтра частот.

Ниже представлены расчеты ПФ в Mathcad. Графики амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики представлены на рисунке 8 и рисунке 9, соответственно.

Рисунок 8 – График амплитудно-частотной характеристики ПФ, построенный в Mathcad.

Рисунок 9 – График фазо-частотной характеристики ПФ, построенный в Mathcad.

На рисунке 8 маркером отмечена центральная частота ПФ 20МГц, которой соответствует уровень коэффициента передачи . Скорость спада в полосе заграждения составляет 20дБ/декада, что можно видеть на графике амплитудно-частотной характеристики, выраженной в дБ и представленной на рисунке 10, а также из расчетов коэффициента передачи в дБ на частотах 1010 Гц и 1011 Гц, 104 Гц и 103 Гц,, представленных выше.

Из графика фазочастотной характеристики можно видеть, что он находится в пределах значений +90 и -90 градусов. Частота среза соответствует значению 0 градусов.

Рисунок 10 – График амплитудно-частотной характеристики ПФ в дБ, построенный в Mathcad.

- Анализ схемы ПФ в Microcap 12.

Схема ПФ в программе Microcap 12 представлена на рисунке 11. Значения сопротивлений и емкостей рассчитаны ранее в пункте 5.

Рисунок 11 – Схема ПФ в программе Microcap 12.

Графики с результатами частотного анализа схемы ПФ в Microcap 12 представлены на рисунке 12 и рисунке 13, соответственно.

Рисунок 12 – График амплитудно-частотной характеристики ПФ, построенный в Microcap 12.

Рисунок 13 – График фазо-частотной характеристики ПФ, построенный в Microcap 12.

На рисунке 12 видно, что центральная частота ПФ 20 МГц соответствует уровню коэффициента передачи . Скорость спада составляет 20 дБ на декаду, что можно видеть на графике коэффициента передачи, выраженного в дБ и представленного на рисунке 14.

На графике фазо-частотной характеристики, представленной на рисунке 13, можно видеть, что она лежит в пределах значений от +90 до -90 градусов. Частоте среза соответствует значение 0,00022571 градуса. Небольшое отклонение от целого значения объясняется неточностью введенных значений емкости конденсаторов.

Рисунок 14 – График амплитудно-частотной характеристики ПФ в дБ, построенный в Microcap 12.

Сравнивая графики полученные в Mathcad и Microcap 12 по значениям амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики на центральной частоте, в области полосы заграждения, можно сказать, что они одинаковые.

Выводы

В данной работе произведен расчет значений элементов фильтра нижних частот и двухзвенного полосового фильтра, были построены их амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики в программе Mathcad. Построены схемы этих фильтров в программе схемотехнического моделирования Microcap 12 и проведен частотный анализ.

Частотные характеристики фильтров, полученные в программе Mathcad и Microcap 12, совпадают. Это значит, что выражение для коэффициента передачи ФНЧ и ПФ определены верно.