Лабораторная работа № 2

Построение калибровочной кривой

1 Цель работы

Научиться решать задачу аппроксимации дискретной зависимости [хi,yi] непрерывной функцией y  f (x) определенного класса. Изучить основы метода наименьших квадратов. Освоить методику применения программных продуктов Matlab для построения линейной и полиномиальной зависимостей по заданным эмпирическим данным.

2 Основные сведения

В практике измерительной деятельности результат экспериментов обычно представляет собой соотношение входной и выходной величин, заданных в виде дискретной зависимости [хi,yi], i=1,n. При этом входная величина хi – это набор задаваемых входных величин, как правило через равные интервалы, yi  - соответствующие этому набору выходные величины. Обычно х и y это разные физические величины, например х – напряжение, а y – давление. Для удобства дальнейшего использования полученную экспериментальную зависимость логично представить в виде непрерывной функции, известной в метрологии как калибровочная кривая. В нормативных метрологических документах калибровочная кривая определяется как кривая, которая выражает зависимость между показаниями прибора и действительными значениями измеряемой величины. Под показанием прибора понимается значение величины, полученное с помощью средства измерения.

Построение функциональной зависимости между одной или несколькими независимыми переменными и одной зависимой переменной лежит в основе регрессионного анализа. Регрессия в теории вероятностей и математической статистике означает зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины или от нескольких величин. Соответственно, определение калибровочной кривой позволяет воспользоваться этим математическим аппаратом, в частности, в качестве калибровочных кривых могут использоваться следующие функциональные зависимости:

- степенные y=cxa;

- показательные y=ceax;

- гиперболические y=ax+b.

В подавляющем большинстве случаев для построения калибровочных кривых используются полиномиальные регрессионные модели:

y  аk xk аk-1 xk-1 + …  а2 x2 а1х  а0,			(1)

причем чаще всего – линейная:

y  а1х  а0						(2)

и реже, квадратичная

y  а2 x2 а1х  а0.					     (3)

Решением задачи регрессионного анализа является оценка полиномиальных коэффициентов а0, а1, …, аk линейного уравнения (1), позволяющая наилучшим образом описать поведение зависимой переменной.

Поскольку количество наборов исходных данных n практически всегда превышает количество неизвестных параметров регрессионной модели k+1, для оценки полиномиальных коэффициентов регрессионной модели применяется метод наименьших квадратов (МНК). МНК - математический метод, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от экспериментальных входных данных. Он используется для решения переопределенных систем уравнений (когда количество уравнений превышает количество неизвестных), в том числе для аппроксимации точечных значений некоторой функции. МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным. В рассматриваемом случае МНК заключается в построении такой функции

ŷ  аk xk аk-1 xk-1 + …  а2 x2 а1х  а0,			(4)

для которой сумма квадратов отклонений yi от ŷ минимальна:

S = i=1n(akxik+ak-1xik-1+…+a1xi+a0-yi)2          min	(5)

Уравнение (1) для дискретных отсчетов [хi,yi] и порядка полинома k может быть развернуто в систему линейных алгебраических уравнений:

a0+a1x1+…+akx1k=y1a0+a1x2+…+akx2k=y2………………………………a0+a1xn+…+akxnk=yn , 			   (6)

или в матричном виде:

XA=Y,						(7)

где

X=1  x1 x12 … x1k 1  x2 x22 … x2k. . . …………………1  xn xn2 … xnk,  	A= a0a1. . . ak,        Y= y1y2. . . yn.		(8)

Решение (7) относительно а0, а1, …, аk по МНК выглядит следующим образом:

A=XTX-1XTY.					(9)

Основной мерой качества аппроксимации (близости калибровочной кривой к исходным данным) является оценка среднеквадратического отклонения:

δ=i=1nyi-ŷi2n-1.					 (10)

3 Методические указания

Исходные данные представлены в виде файла, содержащего 20 значений безразмерной зависимой величины yi в текстовом формате. Файл имеет обозначение «datXX.txt», где XX – номер варианта. Независимая величина xi задается по формуле:

xi=0,1*i-1,  i=1,n,  n=20.			      (11)

При разработке программы расчетов следует максимально использовать возможности среды Matlab, ориентированные на операции с массивами и матрицами.

4 Порядок выполнения работы

  - Выберите и скопируйте с общего ресурса файл исходных данных yi согласно варианту лабораторной работы.

  - Сгенерируйте значения независимой величины согласно (11).

  - Сформируйте матрицы (8).

  - Рассчитайте значения коэффициентов линейной и квадратичной калибровочных кривых по формуле (9).

  - Проконтролируйте правильность оценки коэффициентов полиномов с помощью оператора polyfit.

  - Рассчитайте оценку среднеквадратического отклонения для линейной и квадратичной калибровочных кривых.

  - Постройте графики, отражающие совместно исходные данные и калибровочную кривую для линейной и квадратичной реализаций.

5 Содержание отчета

5.1 Цель работы. Задание.

5.2 Расчетные формулы.

5.3 Результаты расчетов – полиномиальные коэффициенты для линейной и квадратичной калибровочных кривых.

5.4 Cреднеквадратическое отклонение для линейной и квадратичной калибровочных кривых.

5.5 Графики, иллюстрирующие качество аппроксимации для линейной и квадратичной калибровочных кривых.

5.6 Анализ полученных результатов и выводы.

5.7 Листинг программы в виде приложения.

6 Контрольные вопросы

6.1 В каком виде обычно представляется результат измерений?

6.2 Что такое калибровочная кривая?

6.3 Какие функциональные зависимости используются для построения калибровочных кривых?

6.4 Что такое линейная регрессия?

6.5 В чем заключается суть метода наименьших квадратов?

6.6 Как оценивается качество аппроксимации?