Лабораторная работа № 4

Метод Прони

1 Цель работы

1. Освоение принципов обработки измерительной информации на примере метода параметрической аппроксимации Прони с использованием библиотеки подпрограмм платформы Matlab.

2. Решение практической задачи по аппроксимации методом Прони модельного экспериментального сигнала.

3. Приобретение навыков анализа результатов, полученных при проведении экспериментов, составления отчета.

2 Основные сведения

Метод Прони заключатся в том, что исходные данные, представленные в виде временного ряда с временем дискретизации ∆t:

yn= y1, y2,…yN,				               (1)

могут быть представлены как сумма p экспоненциально затухающих синусоид в линейной комбинации:

yt=i=1pAieαitsinωit+φi, 			          (2)

где Ai, αi, ωi, φi – соответственно амплитуда, коэффициент затухания, частота и начальная фаза i-ой гармонической компоненты.

Реализация метода состоит из 3-х этапов:

- Оценка параметров авторегрессионной модели;

- Определение корней полинома;

- Нахождение оценок амплитуд и начальных фаз гармонических компонент.

Для оценки параметров авторегрессионной модели в рамках первого этапа метода Прони необходимо решить систему уравнений относительно коэффициентов авторегрессии a1, a2,…ap:

a1yp + a2yp-1 + a3yp-2+ ... +apy1=-yp+1a1yp+1 + a2yp +a3yp-1 + ... +apy2=-yp+2.....................................................a1yN-1+a2yN-2+a3yN-3+...+apyN-p=-yN,		       (3)

или, в матричной форме:

ypyp-1yp+1yp⋯y1⋯y2⋮⋮yN-1yN-2⋱⋮⋯yN-pa1a2⋮ap=-yp+1-yp+2⋮-yN,    Y1A=Y2.          (4)

Нахождение параметров a1, a2,…ap основано на применении метода

наименьших квадратов (МНК) в соответствии с известным выражением:

A=Y1TY1-1Y1TY2. 					   (5)

Реализация второго этапа метода Прони состоит в построении характеристического полинома с помощью коэффициентов авторегрессионной модели:

zp+a1zp-1+a2zp-2+...+ap=0,			       (6)

и нахождении его корней любым численным методом, например методом Лагерра или методом секущих:

zi=e(αi+jωi)Δt,   i=1,p.				       (7)

В результате выполнения второго этапа метода из (7) находятся оценки частот и коэффициентов затухания гармонических компонент:

ωi=arctgIm(zi)Re(zi)/Δt,     αi=lnzi/Δt.		          (8)

Для выполнения третьего этапа метода запишем дискретные отсчеты (2) в комплексном представлении:

yk=i=1pbizin,n=0,N-1,				  (9)

где

bi=Uiejφi;  zin=eαi+jωinΔt.			            (10)

Выражение (9) можно представить в виде системы уравнений:

Y=ΦB,						 (11)

где

B=b1 b2 b3… bpT 				         (12)

Y=y1 y2 y3 ... yNT				         (13)

Φ=1        1       ...      1z1       z2     ...     zp....................z1N-1 z2N-1  ...  zpN-1				         (14)

Решение (11) относительно неизвестных b1, b2,…bp находится на основе МНК:

B=ΦHΦ-1ΦHY.					(15)

Амплитуды Ai и фазы φi гармонических компонент рассчитываются с использованием соответствующих выражений:

Ai=bi						(16)

φi=arctgIm(bi)Re(bi).					(17)

В соответствии с формулой Эйлера

ejx=cosx+jsin(x),				           (18)

переход от комплексного представления модели Прони (9), (10) к действительному приводит к следующему виду параметрической оценки исследуемого сигнала:

yt=i=1pAieαitcosωit+φi.		     	       (19)

Качество аппроксимации исходных данных методом Прони зависит от порядка модели p и количественно оценивается с помощью СКО.

Обобщенный метод Прони позволяет разложить сложные временные ряды на простые гармонические составляющие, что значительно упрощает процесс анализа физических процессов и исследования характеристик динамических систем. Важным свойством метода является возможность представления дискретной функции в аналоговом аналитическом виде (2, 19).

3 Методические указания

Исходные данные представлены в виде файла, содержащего отсчеты зашумленного модельного сигнала yi в текстовом формате. Файл имеет обозначение «datXX.txt», где XX – номер варианта. Интервал дискретизации Δt = 0.1.

Текст программы обязательно оформить в виде m-файла.

При разработке программы расчетов следует максимально использовать возможности среды Matlab, ориентированные на операции с матрицами и цифровую обработку сигналов. В частности, в рамках настоящей лабораторной работы будут полезны следующие функции:

- fliplr - перестановка столбцов матрицы относительно вертикальной оси;

- A = [B;C] – операция вертикальной конкатенации, т.е. объединения матриц построчно;

- B = A\C – решение системы линейных алгебраических уравнений AB=C

методом Гаусса;

- std - стандартное отклонение элементов массива.

Графические иллюстрации должны быть наглядны, при необходимости следует уменьшить длину массивов выводимых данных.

4 Порядок выполнения работы

  - Выберите и скопируйте с общего ресурса файл исходных данных yi согласно варианту лабораторной работы.

  - Задайте первоначальное значение порядка модели p = 2.

  - Сформируйте матрицы (4).

  - Рассчитайте значения коэффициентов авторегрессии (5).

  - Найдите корни полинома (6) и рассчитайте частоты и коэффициенты затухания (8) гармонических компонент.

  - Сформируйте матрицы (13) и (14).

  - Определите значения коэффициентов bi из (15) и рассчитайте амплитуды (16) и фазы (17) гармонических компонент.

  - Оцените среднеквадратическое отклонение (СКО) модели Прони от исходных данных.

  - Повторите пп. 4.3 – 4.8, изменяя порядок модели p от 3 до 25.

  - Постройте график, отражающий зависимость СКО от порядка модели.

  - Постройте график, отражающий совместно исходные данные и модель Прони (19) для порядка модели с минимальным СКО.

5 Содержание отчета

5.1 Цель работы. Задание.

  - График исходного сигнала в соответствии с вариантом.

  - График, отражающий зависимость СКО от порядка модели.

  - График, отражающий совместно исходные данные и модель Прони для порядка модели с минимальным СКО.

  - Анализ полученных результатов и выводы.

  - Листинг программы в виде приложения.

6 Контрольные вопросы

6.1 Что такое модель Прони?

6.2 Из каких этапов состоит реализация метода?

6.3 Какие математические методы используются для построения модели Прони?

6.4 Каким параметром регулируется близость модели Прони к исходным данным?

6.5 В чем заключается основное преимущество модели Прони?

6.6 Как оценивается качество аппроксимации исходных данных моделью Прони?