1. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА И ЕГО СВОЙСТВА

1.1 Найти изображение единичной ступенчатой функции ft=1t.

Ответ: 1s.

1.2 Найти изображение функции

|  | Функция | Ответ |
| --- | --- | --- |
| а) | ft=eαt*1t, где α∈R или α∈C | 1s-α |
| б) | ft=t | 1s2 |
| в) | ft=tn | n!sn+1 |

1.3 Найти изображения по Лапласу следующих оригиналов a>0:

|  | Функция | Ответ |
| --- | --- | --- |
| а) | sinωt | ωs2+ω2 |
| б) | cosωt | ss2+ω2 |
| в) | e-at*sinωt | ωs+a2+ω2 |
| г) | e-at*cosωt | s+as+a2+ω2 |

1.4 Найти изображение смещенного оригинала

|  | Функция | Ответ |
| --- | --- | --- |
| а) | ft=t-τ2, при t≥τ0, при t<τ | e-sτ2s3 |
| б) | ft=A[1t+1t-τ+1t-2τ+…] | As1-e-sτ |

1.5 Найти изображение оригинала ft

а)
ft=at+b, при t<t2at2+b, при t2≤t<t30, при t≥t3

Ответ: -1sae-t2ss-1s+t2e-t3s+be-t3s-1

б) 
ft=sinωt, при 0≤t<πω0, при  t≥πω

Ответ: ωs2+ω2(1+e-πωs)

2. РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

2.1 Найти оригинал для изображения

|  | Функция | Ответ |
| --- | --- | --- |
| а) | Fs=1s+a2 | te-at |
| б) | Fs=ss+1s+2s+3 | -12e-t+2e-2t-32e-3t |
| в) | Fs=1s2+s+1 | 23e-12tsin32t |

2.2 Найти решение уравнения

|  | Функция | Ответ |
| --- | --- | --- |
| а) | d2xdt2+3dxdt+2x=0 нач.усл.:при t=0 x0=0, x'0=1 | e-t-e-2t |
| б) | d2xdt2+5dxdt+6x=1 нач.усл.:при t=0 x0=3, x'0=-2 | 16+132e-2t-113e-3t |

2.3 Решить систему дифференциальных уравнений

dxdt=x-2y-2z,dydt=2x+7y+5z,dzdt=-2x-4y-2z,

при начальных условиях: при t=0 x0=0, y0=3,z0=-2.

Ответ: xt=et-e3tyt=-2et+2e2t+3e3tzt=2et-2e2t-2e3t

3. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗВЕНЬЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗВЕНЬЯ 0 И I ПОРЯДКА

3.1 Найти передаточную функцию. Вычислить временные характеристики (переходную и импульсную/весовую). Вычислить частотные характеристики (АФЧХ, АЧХ и ФЧХ). Построить графики характеристик.

- Пропорциональное (безынерционное, усилительное)

yt=kut, k>0

WS=k

- Интегрирующее

dydt=kut, k>0

WS=ks

- Дифференцирующее

y(t)=kdudt, k>0

WS=ks

- Апериодическое I порядка

Tdydt+yt=kut, T>0, k>0

WS=kTs+1

- Изодромное

dydt=kut+k1dudt, k>0, k1>0

WS=k(Ts+1)s

- Дифференцирующее c замедлением

Tdydt+yt=kdudt, T>0, k>0

WS=ksTs+1

3.2 Дана схема для апериодического звена I-го порядка. На вход подаётся напряжение. R – резистор, L – катушка, C – конденсатор. Найти T и k.

ut=Rit, ut=Ldidt, u(t)=1C0titdt

Ответ: T=LR1+R2, k=R2R1+R2

Ответ: T=RC, k=1

4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗВЕНЬЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗВЕНЬЯ II ПОРЯДКА

4.1 Найти передаточную функцию. Вычислить временные характеристики (переходную и импульсную/весовую). Вычислить частотные характеристики (АФЧХ, АЧХ и ФЧХ).

- Колебательное

T2d2ydt2+2ξTdydt+yt=kut, T>0, k>0,0<ξ<1

WS=kT2s2+2ξTs+1

- Консервативное

T2d2ydt2+yt=kut, T>0, k>0,(ξ=0)

WS=kT2s2+1

- Апериодическое II-го порядка

T2d2ydt2+2ξTdydt+yt=kut, T>0, k>0,ξ≥1

WS=kT2s2+2ξTs+1

- Интегрирующее с замедлением

T2d2ydt2+dydt=kut, T>0, k>0

WS=ksTs+1

4.2 Дана схема для колебательного звена. На вход подаётся напряжение. R – резистор, L – катушка, C – конденсатор. Найти T и k.

ut=Rit, ut=Ldidt, u=1C0titdt

Ответ: T=LC, k=1,ξ=R2CL

5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

5.1

Ответ: w1w21+w2w3

5.2

Ответ: w4(w3-w1)1+w2w3w4

5.3

Ответ: w1w2w3-w1w3w4w8+w1w3w7w91+w1w2w3w5w6-w1w3w4w5w6w8+w1w3w5w6w7w9-w1woc=w1-3-w1w3-4w8+w1w3w7w91+w1-3w5-6-w1w3-6w8+w1w3w5-7w9-w1woc

5.4

Ответ: w1w2w3w4w6w7w8w9w10w111+w1w2w3w4w6w7w8w9w10w11+w3w4w5w6w7w8w14+w4w6w7w13+w7w8w12=w1-4w6-111+w1-4w6-11+w3-8w14+w4w6-7w13+w7-8w12

5.5

Ответ: w1-7w10w121+w7w10-11+w5-8+w3-7w9+w2-6w13+w2-7w10-11w13

5.6

Ответ: w1w3w6w8-w1-2w4w6w81+w1-2w4w6w8+w4w6-7-w1w3w6w8+w5-6

6. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ 
(7. ЧАСТОТНЫЕ КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ)

6.1 Исследовать устойчивость непрерывных САУ по характеристическим уравнениям

- Ds=s6+6s5+15s4+20s3+15s2+6s+1=0

- Ds=12s4+2s2+4s+50=0

- Ds=12s4+s3+2s2+4s+50=0

- Ds=2s3+6s2+10s+15=0

- Ds=12s4+3s3+2s2+4s+50=0

6.2 Устойчива ли система, представленная схемой:

6.3 Устойчива ли система в разомкнутом и замкнутом состоянии?

6.4 При каких параметрах k и T система устойчива? (T1,T2,T3=const)

- Ds=1+T1s1+T2s1+T3s+k=0

8. ПЕРЕХОДНАЯ МАТРИЦА СОСТОЯНИЙ

8. Найти переходную матрицу состояний Φ(t,τ).

а) x1=x1+2x2x2=4x1+3x2+u

б) x1=x2x2=-x1-2x2+u

9. ЗАКОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕКТОРОВ

9. Найти законы изменения векторов состояния и выхода: xt и y(t).

а) x1=x1+2x2+ux2=2x1+x2,   ut=et,t>00,t≤0
y=x1+x2,   x10=1, x20=-1

б) x1=-x2+u1x2=x1+u2,   u1t=2,t>00,t≤0 ,   u2t=1,t>00,t≤0
y1=x2,   y2=x1+12x2,  x10=-1, x20=0

в) x1=-x1+ux2=x1-2x2,   ut=1,t>00,t≤0
y=4x2,   x10=0, x20=0

10. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ

10.1 Перейти к системе ДУ в форме Коши:

- ay+by+cy+d=0

- ay+by+cy+dy+e=0

10.2 Дана упрощенная модель управления самолетом по углу рысканья в горизонтальном полете

|  | Ветер разворачивает самолёт от расчётного направления движения. Будем учитывать только горизонтальное движение самолёта. Тогда справедливо следующее соотношение: Jθt=-k1φt+ωвt J – момент инерции самолёта относительно оси рысканья; k1 – коэффициент пропорциональности между отклонением руля и восстанавливающим моментом; ωвt - момент, вызываемый порывами ветра. |
| --- | --- |
| Ось рысканья – поворот самолета относительно вертикальной оси. |  |

Ввести переменные: b=-k1J, ut=φt, ωt=1Jωвt

Ответ:

xtk+1=1T01xtk+12bT2bTutk+12T2Tωtk ytk+1=1001xtk+1+νtk+1

10.3 Дана модель управления космическим кораблем,

где Kp – коэффициент усиления датчика положения (1,65*106);

Kr – коэффициент усиления датчика скорости (3,17*105);

Jν – момент инерции корабля (4,1822*104).

Ввести переменные и вычислить: θ1=KrJν,θ2=KpJν

- Вычислить передаточную функцию и перейти к системе ДУ в форме Коши.

- Преобразовать структурную схему (стр. 39 главной методички).

- Провести дискретизацию системы.

Ответ:

Φδ=e-3,79δ-0,758*sin5δ+cos5δ0,2*sin5δ-7,89*sin5δ0,758*sin5δ+cos5δ

Ψtk+1,tk=e-3,79T*-0,758*sin5T-cos5T+1e-3,79T*0,242*sin5T-1,758*cos5T+1

10.4 Выполнить дискретизацию систем:

- x1=x1+2x2+ux2=2x1+x2

- x1=x2x2=-x1-2x2+u

- ) x1=-x2+u1x2=x1+u2

11. ВРЕМЕННАЯ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ

11.1 Математическая модель состояния смесительного бака:

Vt=F1t+F2t-kVtSCt=C1-CtVt*F1t+C2-CtVt*F2t

- Vt – объём жидкости в баке;

- Ct – концентрация выходного потока;

- F1t, F2t – мгновенные расходы входных потоков растворимого вещества;

- k – экспериментально определяемая константа;

- S – площадь поперечного сечения бака;

- C1,C2 – величины концентрации растворимого вещества.

Линеаризовать модель относительно положения равновесия, полагая что

Ve=1 м3, F1e=0.15м3с,F2e=0.005м3с,C1=1Кмольм3, C1=2Кмольм3.

Ответ:

ξ1t=-k2*1VeS*ξ1t+μ1t+μ2t

ξ2t=-kVeS*ξ2t+C1-CeVe*μ1t+C2-CeVe*μ2t

11.2 Уравнения углового движения искусственного спутника Земли (ИСЗ) при действии на него моментов силы тяги ut относительно его главных осей инерции в форме Эйлера имеют вид

ω1t=-J3-J2J1ω2tω3t+u1tJ1  ω2t=-J1-J3J2ω1tω3t+u2tJ2 ,ω3t=-J2-J1J3ω2tω1t+u3tJ3

где Ji, ωit, uit, i=1,2,3 – составляющие момента инерции. Угловой скорости и управляющего момента относительно одной из главных осей ИСЗ.

Линеаризовать модель в окрестности точки ω1e,ω2e,ω3e.

Ответ:

ξ1t=-J3-J2J1*ω3e*ξ2t-J3-J2J1*ω2e*ξ3t+1J1μ1t

ξ2t=-J1-J3J2*ω3e*ξ1t-J1-J3J2*ω1e*ξ3t+1J2μ2t

ξ3t=-J2-J1J3*ω2e*ξ1t-J2-J1J3*ω1e*ξ2t+1J3μ3t

11.3 Уравнение устройства для замера угловых скоростей вращения выходного вала двигателя внутреннего сгорания (турбины) можно задать в виде:

m*d2ldt2+kν*dldt+kcl3=kω

- l – перемещение устройства массы m для замера угловых скоростей;

- kν – коэффициент скоростного трения;

- kc – коэффициент жёсткости пружины;

- k – коэффициент пропорциональности при угловой скорости вращения выходного вала двигателя (турбины) ω.

Выполнить линеаризацию, считая, что lt=le+ξt,  ωt=ωe+μt.

Ответ:

kcle3=kωemξt+kνξt+3kcle2ξt=kμt

11.4 Уравнение вертикально стартующей ракеты под действием силы тяги имеет вид:

mt*d2hdt2+kν*dhdt2+mt*g=k*dmtdt

- h – высота полёта ракеты;

- mt – переменная масса ракеты;

- kν,k – постоянные коэффициенты;

- g – ускорение свободного падения.

Выполнить линеаризацию относительно опорной траектории вертикального взлёта, если mt=mнt+ξt,  ht=hнt+μt.

Ответ:

mнthнt+kνhнt2+mнtg=kmн(t)mнtμt+ξthнt+2kνhнtμt+ξtg=kξt

12. ГАРМОНИЧЕСКАЯ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ

12.1 Найти описывающую функцию нелинейного элемента, характеризующегося дифференциальным уравнением Ван дер Поля:

y=u-ε1-u2*u+u

Ответ: XU,ω=1-ω2, YU,ω=εωU24-1,

12.2 Выполнить гармоническую линеаризацию и найти описывающую функцию нелинейного элемента для u=Usinwt

y=fu=u, u≥00,u<0

Ответ: XU,ω=12, YU,ω=0

yt=Uπ+U2sinωt

12.3 Выполнить гармоническую линеаризацию элемента, для которого

u=Usinwt U>1

u

0

f(u)

1

-1

-1

1

а)

u

0

f(u)

B

-U

-B

U

б)

Ответ: а) A1=0,A2=0,B1=1πU2a+4cosa-U2sin2a

Основные типовые нелинейные звенья

| Идеальное двухпозиционное реле | Двухпозиционное реле с зоной нечувствительности (двухпозиционное реле с гистерезисом) |
| --- | --- |
| u 0 f(u) B -B | u 0 f(u) -C -B C B |
| fu=B, u>0-B,u<0 | fu=C при u>B, u>0-C при u<B, u>0C при u>-B,u<0-C при u<-B,u<0 |
| Идеальное трехпозиционное реле | Усилитель с насыщением |
| u 0 f(u) B -C -B C | u 0 f(u) B -C -B C |
| fu=C, u>B0,-B≤u≤B-C,u<-B | fu=C, u>Bu,0<u≤B-u,-B≤u<0-C,u<-B |

13. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ

13.1 Определить my, ks, kν для элемента, заданного нелинейным уравнением y=fu=a1u+a3u3, при a1>0, если плотность распределения входной переменной равна

pu=12πσu*e-u22σu2.

(mu=0, μk=Mξ-Mξk, μ2k+1=0, μ2k=1*3*…*2k-1*σ2k).

13.2 Определить статистические характеристики my, ks, kν нелинейности типа идеального реле Y=l*signX.

(Функция Крампа: Φz=2π0ze-t2dt=12π0ze-t22dt)

X

0

Y

l

l

14. НАБЛЮДАЕМОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ СИСТЕМ

14.1 Оценить управляемость системы:

- x1=x2x2=-x1+u

- x1=x1x2=-x2-ux3=-2x3+u

14.2 Оценить наблюдаемость системы

x1=-3x2x2=u, y=x2

14.3 Оценить управляемость и наблюдаемость системы управления космическим кораблем из №10.3.